Приложение № 1

к Договору № _________ от «__» _______  2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение комплекса работ по «Новому  строительству сети водоснабжения с целью подключения ЖК «Рябиновый сад» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2, ул. Садовая, участок № 104 кадастровый номер: 47:09:0114004:30, участок 135» кадастровый номер: 47:09:1005005:76»

1. Объект закупки:

Выполнение комплекса работ по «Новому строительству сети водоснабжения с целью подключения ЖК «Рябиновый сад» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2, ул. Садовая, участок № 104 кадастровый номер: 47:09:0114004:30, участок 135» кадастровый номер: 47:09:1005005:76»

1.1.  Объект проведения работ: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2, ул. Садовая, участок № 104 кадастровый номер: 47:09:0114004:30, участок 135» кадастровый номер: 47:09:1005005:76»

1.2. Срок выполнения работ: 120 календарных дней с даты получения Разрешения на строительство.

1.3. Место выполнения работ: Ленинградская область, Всеволожский район, Заневское городское поселение, д. Новосергиевка, вблизи территории 7-й км железнодорожная платформа;  дер. Янино-2, ул. Садовая, участок № 104 кадастровый номер: 47:09:0114004:30, участок 135» кадастровый номер: 47:09:1005005:76»; Колтушское городское поселение, в районе промышленной зоны Нижняя.

1.4. Объем работ: в соответствии с проектной и сметной документацией, Разделом 1 «Прокладка сети водоснабжения»;

- п.1.1, (Прокладка сетей водоснабжения из полипропиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, с креплением (группа грунтов 1-3) диаметр труб: 630 мм, глубиной 3м);

- 1.2. (Прокладка сетей водоснабжения из полипропиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, с креплением (группа грунтов 1-3) диаметр труб: 315 мм, глубиной 3м);

- п.1.3. (Прокладка сетей водоснабжения из полипропиленовых труб, разработка мокрого грунта в отвал, с креплением (группа грунтов 1-3) диаметр труб: 200 (225) мм, глубиной 3м).

2. Стандарт работ:

2.1 Подрядчик обязан выполнить комплекс строительно-монтажных работ на водопроводных сетях (далее – работы) в порядке и на условиях, предусмотренных Договором и настоящим Техническим заданием, а также в соответствии с Приложением №2 к договору «Проектная документация «Реконструкция существующей сети водоснабжения с целью подключения ЖК «Рябиновый сад» по адресу: Ленинградская область, Всеволожский район, дер. Янино-2, ул. Садовая, участок № 104 кадастровый номер: 47:09:0114004:30, участок 135» кадастровый номер: 47:09:1005005:76» к настоящему Техническому заданию требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

3. Объем и сроки гарантий качества:

3.1 Гарантийный срок на строительно-монтажные работы составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Акта о приемке выполненных работ.

3.2 Гарантийный срок на используемое в ходе строительно-монтажных работ оборудование устанавливается в соответствии с гарантийными обязательствами завода-изготовителя и составляет не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Акта о приемке выполненных работ.

4. Требования к безопасности выполнения работ:

4.1 Все работы должны быть выполнены Подрядчиком в соответствии с требованиями обеспечения пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности, гигиеническими нормативами, санитарными правилами и нормами и иными актами, регламентирующими порядок и технологию выполнения работ, а также с требованиями об охране окружающей среды и уровне шума в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.

4.2 Подрядчик обязан обеспечить наличие плана мероприятий по предотвращению аварийных ситуаций и его соблюдение, обеспечить предотвращение аварийных ситуаций и их ликвидацию (в случае если аварийная ситуация может возникнуть или возникла по вине работников Подрядчика) в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

4.3 К выполнению работ допускаются лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности на рабочем месте в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания. Инструктаж оформляется Подрядчиком документально с указанием ответственного за технику безопасности.

4.4 В рамках выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с требованиями актов, указанных в разделе 6 настоящего Технического задания.

4.5 Подрядчик обязан контролировать состояние условий труда на рабочих местах, соблюдении правил безопасности и охраны труда, правильность применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты. Выполнение работ Подрядчиком не должно создавать угрозу жизни и здоровью людей.

4.6 В ходе выполнения работ запрещается перекрывать материалами и оборудованием проходы, проезды, двери и ворота зданий и сооружений, подходы к действующему оборудованию, электроустановкам, противопожарному инвентарю.

4.7 Для исключения травматизма территория проведения работ должна иметь ограждения,

обеспечивающие безопасность третьих лиц, иметь соответствующие предупреждающие знаки.

4.8 В местах выполнения работ Подрядчик обязан обеспечить размещение информационных щитов с указанием вида работ, наименования Заказчика, Подрядчика и его субподрядчиков (в случае наличия договоров субподряда), сроков начала и окончания работ, начала и окончания временного ограничения или временного прекращения движения транспортных средств (в случае такого ограничения или прекращения), фамилий, имен, отчеств должностных лиц, ответственных за выполнение работ, номеров их рабочих телефонов.

4.9 Подрядчик несет ответственность за безопасность выполняемых работ и отвечает за все риски, связанные с выполнением работ. Ответственность за несчастные случаи, произошедшие с работниками в процессе выполнения работ, возлагается на Подрядчика.

5. Требования к используемым материалам и оборудованию:

5.1 Используемые при выполнении работ материалы по качеству и потребительским свойствам должны соответствовать сертификатам (для продукции, включенной в перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации), свидетельствам и паспортам качества изготовителей, а также должны быть разрешены к использованию на территории Российской Федерации.

5.2 Все расходные материалы и инструменты, необходимые для выполнения работ, должны быть экологически безопасными для жизни и здоровья граждан (включая инвалидов и другие группы населения с ограниченными возможностями передвижения), животных и растений.

5.3 Используемое оборудование должно соответствовать требованиям пожарной безопасности, промышленной безопасности, охраны труда, техники безопасности и электробезопасности в соответствии с актами, указанными в разделе 6 настоящего Технического задания.

5.4 Транспортирование и хранение оборудования должно осуществляться с учетом требований по безопасности, предусмотренных эксплуатационной документацией.

6. Перечень нормативных правовых и нормативных технических актов:

6.1 Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности".

6.2 Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды".

6.3 Федеральный закон от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации".

6.4 Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации".

6.5 "Градостроительный кодекс Российской Федерации" от 29.12.2004 N 190-ФЗ.

6.6 Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации".

6.7 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

6.8 Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

6.9 Постановление Правительства РФ от 19.01.2006 N 20 "Об инженерных изысканиях для

подготовки проектной документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства".

6.10 Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий".

6.11 Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию".

6.12 Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 N 468 "О порядке проведения строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства".

6.13 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

6.14 Постановление Правительства РФ от 12.11.2020 N 1816 "Об утверждении перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации по планировке территории, перечня случаев, при которых для строительства, реконструкции объекта капитального строительства не требуется получение разрешения на строительство, внесении изменений в перечень видов объектов, размещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации".

6.15 "ГОСТ 12.3.003-86. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Работы электросварочные. Требования безопасности" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 19.12.1986 N 4072).

6.16 "ГОСТ 21.401-88. Система проектной документации для строительства. Технология производства. Основные требования к рабочим чертежам" (утв. Постановлением Госстроя СССР от 28.12.1987 N 308).

6.17 "ГОСТ 12.2.003-91. Система стандартов безопасности труда. Оборудование производственное. Общие требования безопасности" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 06.06.1991 N 807).

6.18 "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования" (приняты и введены в действие Постановлением Госстроя РФ от 23.07.2001 N 80).

6.19 "ПБ 03-428-02. Правила безопасности при строительстве подземных сооружений" (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 02.11.2001 N 49).

6.20 "СП 12-136-2002. Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ" (утв. Постановлением Госстроя РФ от 17.09.2002 N 122).

6.21 Постановление Госстроя России от 17.09.2002 N 123 "О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство. СНиП 12-04-2002".

6.22 "СП 51.13330.2011. Свод правил. Защита от шума. Актуализированная редакция СНиП 23-03-2003" (утв. Приказом Минрегиона РФ от 28.12.2010 N 825).

6.23 "ГОСТ 21.704-2011. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения рабочей документации наружных сетей водоснабжения и канализации" (введен в действие Приказом Росстандарта от 11.10.2012 N 484-ст).

6.24 "ГОСТ 21.110-2013. Межгосударственный стандарт. Система проектной документации для строительства. Спецификация оборудования, изделий и материалов" (введен в действие Приказом Росстандарта от 17.12.2013 N 2310-ст).

6.25 Приказ Минстроя России от 05.08.2014 N 437/пр "Об утверждении Требований к проведению технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе определение показателей технико-

экономического состояния систем водоснабжения и водоотведения, включая показатели физического износа и энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, объектов нецентрализованных систем холодного и горячего водоснабжения, и порядка осуществления мониторинга таких показателей".

6.26 "СП 47.13330.2016. Свод правил. Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 30.12.2016 N 1033/пр).

6.27 "СП 126.13330.2017. СНиП 3.01.03-84. Свод правил. Геодезические работы в строительстве" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.10.2017 N 1469/пр).

6.28 "СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.12.2019 N 861/пр).

6.29 "СП 129.13330.2019. Свод правил. Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.04-85*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 31.12.2019 N 925/пр).

6.30 Приказ Минстроя России от 19.06.2020 N 332/пр "Об утверждении Методики определения затрат на строительство временных зданий и сооружений, включаемых в сводный сметный расчет стоимости строительства объектов капитального строительства".

6.31 "ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 23.06.2020 N 282-ст).

6.32 "ГОСТ 12.4.281-2021 (ISO 20471:2013 + Amd 1:2016). Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Одежда специальная повышенной видимости. Технические требования и методы испытаний" (введен в действие Приказом Росстандарта от 27.10.2021 N 1344-ст).

6.33 Приказ Минтруда России от 11.12.2020 N 883н "Об утверждении Правил по охране труда при строительстве, реконструкции и ремонте".

6.34 Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок".

6.35 Приказ Минтруда России от 29.10.2021 N 766н "Об утверждении Правил обеспечения

работников средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2021 N 66670).

6.36 Приказ Минстроя России от 02.12.2022 N 1026/пр "Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства" (Зарегистрировано в Минюсте России 29.12.2022 N 71892).

6.37 Приказ Минстроя России от 16.05.2023 N 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".

6.38 "ГОСТ Р 21.301-2021. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Правила выполнения отчетной технической документации по инженерным изысканиям" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 02.12.2021 N 1679-ст).

6.39 "СП 31.13330.2021. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. СНиП 2.04.02-84*" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 27.12.2021 N 1016/пр).

6.40 "МДС 12-81.2007. Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства и проекта производства работ".