Приложение № 1 к договору № /2024/Р1 от .06.2024г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №  31-11/148

на выполнение услуг:

Ежегодная планово-высотная съемка рельсовых подмашинных путей погрузочных машин реклаймеров №№ 5, 6, 7, 8, стакеров № 3, № 4, судопогрузочных машин СПМ № 5, № 6, инв. № № 201583- 201587, 201539 на территории Т-3 АО «Восточный Порт»

- Заказчик услуг: АО «Восточный Порт».

- Назначение услуг: Получение достоверной информации о техническом состоянии, планово-высотном положении рельсовых крановых путей для определения объема ремонта, либо подтверждения пригодности их к дальнейшей эксплуатации.

- Виды услуг, подлежащие выполнению:

  - Техническое освидетельствование (планово-высотная съемка) положения рельсовых путей;

  - Составление графического отчета по каждому пути отдельно.

- Место оказания услуг: Россия, Приморский край, г. Находка, п. Врангель, ул.  Базовая, 9 (режимная территория Т-3 АО «Восточный Порт»)

- Требования к оказываемым услугам:

  - Услуги производятся на действующем предприятии в «окно», не в ущерб основному производству;

  - Услуги оказываются в соответствии с действующими в Российской Федерации нормативными документами для крановых путей при строительстве и эксплуатации;

  - Общее количество рельсовых путей составляет 5351,277 м. пути, в том числе пути перегрузочных машин:

-  инв. № 201583, подмашинный путь № 1 R 5, длина пути – 990,0 м. пути;

-  инв. № 201584, подмашинный путь № 3 R 6,7, длина пути – 990,0 м. пути;

- инв. № 201585, подмашинный путь № 5 R 8, длина пути – 990,0 м. пути;

-  инв. № 201586, подмашинный путь № 2 стакера S 3, длина пути – 990,0 м. пути;

-  инв. № 201587, подмашинный путь № 4 стакера S 4, длина пути – 990,0 м. пути;

-  инв. № 201539, подмашинный путь СПМ №№5,6, длина пути 401,277 м. пути;

(основание путей - железобетонные балки).

- Требования к качеству выполняемых услуг:

  - Обеспечение правильных расчетов, достоверности предоставляемых данных;

  - Составление документов (отчетов) и чертежей в соответствии с требованиями нормативной документации.

- Срок выполнения услуг: 90 календарных дней с даты подписания договора.

- Состав документации (по каждому пути отдельно), передаваемой заказчику:

  - Два экземпляра графического отчета на бумажном носителе в сброшюрованном виде;

  - Один экземпляр на электронном носителе (CD) в форматах doc, dwg, xls, pdf.

| ЗАКАЗЧИК: Управляющий директор АО «Восточный Порт» ____________В.Ю.Байбак | ИСПОЛНИТЕЛЬ: |
| --- | --- |