	 
	 
	       УТВЕРЖДАЮ
       Генеральный  директор
       ООО «Талдинское ПТУ»

                              А.Ю.Каргин                      

«_____» ____________ 2020 год


Техническое задание на поставку прибора УКРУП 12ТЦ
ООО «Талдинское ПТУ»

	№

п/п
	Перечень основных

данных и требований
	Основные данные и требования

	1
	Заказчик 
	 ООО «Талдинское погрузочно-транспортное управление», 653206, Кемеровская обл., Прокопьевский район, с. Терентьевское, ул. Центральная, д.15.
Контактное лицо: Начальник участка – Фомин Евгений Владимирович, тел. 89617035283, fomin@tld.kru.ru

	2
	Основание 
	Инвестиционная программа ООО «Талдинского ПТУ».

	3
	Технические характеристики 
	Устройство контроля усилия стрелочных приводов УКРУП- 12ТЦ предназначено для выполнения прямого механического измерения усилия, передаваемого от стрелочного электропривода с двигателями постоянного или переменного тока на подвижные элементы стрелочных переводов, с представлением на дисплее устройства полученных результатов измерений в размерностях, указанных в международной системе единиц СИ для данного вида измерений. 

Диапазон измеряемых величин: 0…15 кН
Диапазон допускаемых погрешностей измеряемых величин: 0.4…15 кН

Предел основной приведенной погрешности измерений по основному каналу не превышает: 2,5 %

Предел основной приведенной погрешности измерений по вспомогательному каналу не превышает: 10%

Время непрерывной работы, час не менее 10

Относительная влажность воздуха 98% при температуре 25 С 

Атмосферное давление 60… 106,7 кПа (460 …800 мм рт.ст.)

Класс защиты: IP64 по ГОСТ 14254-80

Масса устройства, не более 2,0 кг



	4
	Требования к предмету поставки
	Поставляемая продукция должна быть новой и ранее не использованной, не иметь дефектов, трещин, сколов.
Год выпуска не ранее -2019 года.


	5
	Объём и сроки поставок 
	Поставка приборов УКРУП 12ТЦ – 2шт.
Срок поставки не более 14 календарных дней.

	6
	Условия доставки
	Доставка осуществляется силами и за счет «Поставщика» до терминала транспортной компании города Новокузнецка далее самовывоз.

	7
	Порядок расчетов
	Если иные формы и порядок расчетов не согласованы Сторонами в Спецификации или ином приложении/дополнении к договору, оплата за поставленный по настоящему договору товар производится путем безналичного перечисления ПОКУПАТЕЛЕМ денежных средств на счет ПОСТАВЩИКА в течение 30 (тридцати) банковских дней с даты поставки.


	8
	Условия гарантии
	Не менее 12 месяцев. 


Составил:

Начальник участка СЦБ,С,КС,ЭС.                                                  Е.В.Фомин  

Согласовано:

Заместитель генерального директора                                             Ф.А. Жерносенко

            по производству 

