ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К СМЕТЕ

«Текущий ремонт здания медпункта в МАУ "ДЗОЛ "Искорка",   пгт. Рефтинский»

Кровля:

1. Демонтировать старый рубероидный материал на кровле в 4 слоя.S=140,08 м2.

2. Демонтировать старую цементную стяжку толщиной 30мм.S=70,04 м2.

3. Демонтировать рубероидный материал на примыканиях высотой 1560 ммL= 1,5м.п.

4. Демонтировать стальные отливы L= 27,2м.п. шириной 600мм.

5. Демонтировать стальные вентиляционные зонты 4 штуки.

6. Демонтировать рубероидный материал на примыканиях вентиляционных каналов высотой до 200мм.

7. Ремонт кирпичной кладки вентиляционного канала V= 0.5 м3

8. Ремонт  2-х канализационных  каналов выхода на крышу: демонтаж старого бетона V= 0,1м3.  Кладка из кирпича 0,01 м3 с устройством примыканий.

9. Залить новую цементную стяжку толщиной 30 мм с армированием сетки ф 3 мм.  S= 70,04 м2.

10.Устройство из оцинкованного листа металлических отливов  L- 27,2 м.п. шириной 600 мм.

11. Промазка битумным праймером цементной стяжки,  отливов и примыканий в т.ч. вентиляционных и канализационных каналов  S= 144,98 м2.

12. Устройство примыканий стенки высотой 1560мм из наплавляемого материала «Техноэласт»  L- 1,5м.п., вентиляционных каналов высотой 200мм L= 8,8 м.п., канализационных каналов высотой 400мм L= 2м.п.

13.Устройство рулонной кровли из наплавляемого материала «Техноэласт» в 2 слоя верхний и нижний по стяжке и отливам. S= 140,08 м2

14. Устройство оцинкованного фартука L= 20,6 м.п. шириной 600 мм.

15. Устройство вентиляционного  зонта  700х600мм – 4 штуки.

16. Смонтировать опорную раму под трубостойку  для подвеса кабеля труба профильная 40х40 L- 6м.; труба Ф57мм L- 2м.; трос стальной ф6мм L- 29 м.п.

17. Уложить дополнительный нижний рулонный материал под опорную раму S= 1м2.

18. Смонтировать примыкание из оцинкованной стали  к стене от козырька основного входа в здание L=4,3 м.п. высотой 500мм.

Стены:

19. Ремонт кирпичной кладки стен V= 8м3.

20. Усиление цоколя бетоном V=1м3.

21. Промазать битумным праймером цоколь по периметру здания высотой 1000 мм. L=47,8м.п.

Отмостка и площадки:

22. Демонтировать старую асфальтовую отмосткуV=0,5 м3.

23. Смонтировать бетоннуюотмостку с армированием по периметру здания высотой 170мм и шириной 700мм. с покрытием битумным праймером.

24. Разобрать старых деревянный настил S= 3,38 м2 и демонтировать блоки ФБС в кол-ве 3 штуки.

25. Устройство ж/бетонной площадки со ступенями у двух запасных выходов V= 3м3.

26. Со стороны выхода из бокса смонтировать стальную площадку  общий вес м/конструкций 400 кг с огрунтовкой и окраской на 2 раза.

Строительный мусор:

26. Затарить строительный мусор в мешки  весом 22,8 тонны.

27. Вывезти строительный мусор на ТБО весом 22,8 тонн.Составил Инженер-сметчик:                                             Я.С. Верхоглядов