Утверждаю:

Директор АО «УТС»

________ В.В. Сторожилов

«_____» ___________2025г.

Техническое задание

на восстановление благоустройства для нужд АО «УТС»

| Наименование работ: |  | Восстановление благоустройства |
| --- | --- | --- |
| Заказчик работ: |  | Акционерное Общество «Управление тепловыми сетями» |
| Адрес заказчика, для которого выполняются работы: |  | Свердловская область г. Верхняя Пышма ул. Огнеупорщиков 1 |
| Адрес выполнения работ: | ГО Верхняя-Пышма, тепловые сети. |  |

| № п/п | Показатель | Описание |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Срок выполнения работ. | С даты подписания договора по 31.10.2025 г., начало и окончание работ определяется в согласованном заказ-наряде. |
| 2. | Характеристика объекта ремонта. | Восстановление благоустройства после проведения работ по капитальному и текущему ремонтам тепловых сетей. |
| 3. | Источник финансирования | Собственные средства Акционерного общества « Управление тепловыми сетями» |
| 4. | Требования к результату работ. | - Соответствие требованиям настоящего Технического задания и нормативно-правовых актов. - Обеспечение качественного и оперативного выполнения работ по благоустройству территории после ремонта на тепловых сетях. |
| 5. | Требования по выполнению сопутствующих работ: | Подрядчику необходимо: - О начале производства работ по благоустройству, необходимо провести комплекс организационно-технических мероприятий, в том числе: - назначить лиц, ответственных за качественное и безопасное выполнение работ, а также их контроль и качество выполнения; - Провести инструктаж членов бригады по технике безопасности и охране труда, обеспечить рабочих средствами индивидуальной защиты; - Разместить в зоне производства работ необходимые машины, механизмы, инвентарь и инструменты; - Устроить временные проезды и подъезды к месту производства работ; - Обеспечить оперативную связь с производителем работ; - Подготовить места для складирования материалов, инвентаря и другого необходимого оборудования; - Оградить строительную площадку и выставить предупредительные знаки, освещенные в ночное время; - обеспечить строительную площадку противопожарным инвентарем и средствами сигнализации; - Получить разрешения на производство работ у Заказчика. - предоставить Заказчику сертификаты качества (паспорта и пр.) на все используемые им в работе материалы; - Обеспечить в ходе выполнения работ необходимые мероприятия по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли. - Получает и оформляет Постановление (разрешение) на закрытие движения общественного транспорта; - Оформляет акт-допуск по форме приложения «В» СНиП 12-03-2001 ч.1 «Безопасность труда в строительстве»; - Выполняет устройство временного ограждения зоны работ в соответствии с «Правилами по охране труда в строительстве» утвержденным приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 1 июня 2015 года № 336н и с учетом региональных требований. - Должен иметь в наличии ТМЦ приобретаемые самостоятельно или иметь договоры поставки: - Несет организационные и финансовые затраты, связанные с переносом сроков по сдаче объектов при проведении работ по благоустройству, возникшие по обстоятельствам, за которые отвечает Подрядчик; - Обеспечивает производство работ в полном соответствии со строительными нормами и правилами, государственными и отраслевыми стандартами РФ, положениями Министерства промышленности и энергетики РФ (Минэнерго), документами органов государственного надзора, допусками для производства работ, правилами выполнения работ и благоустройства территории соответствующего муниципального образования; - Осуществляет обязательную фиксацию основных видов работ посредством проведения фото и видео съемки в ходе выполнения работ и составлять акты скрытых работ; - В обязательном порядке включает материалы видео и фотосъемки в состав исполнительной документации, предъявляемой приемочной комиссии; - Деятельность Подрядчика по выполнению работ по объекту является деятельностью по образованию отходов. Подрядчик является как образователем, так и собственником данных отходов, Подрядчик за собственный счет осуществляет деятельность по обращению с отходами (сбор/накопление/транспортирование/обработку/утилизацию/обезвреживание/размещение) в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также разработку и получение разрешительных документов, внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду (при необходимости). |
| 6. | Виды и объемы работ. | Виды выполняемых работ: - Ремонт тротуаров, внутриквартальных, внутридворовых проездов, улиц и дорог местного значения - Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы; - Перевозка грузов; - Перемещение и разравнивание выгруженного грунта до 5 км; - Устройство подстилающих и выравнивающих слоёв оснований из щебня 15 см (1м2); - Ремонт асфальтобетонного покрытия однослойное толщиной: 5см; - Устройство краёв асфальтобетона; - Очистка оснований; - Смазка битумом подготовленных краёв асфальтобетона; - Укладка и разравнивание асфальтобетонной смеси; - Укатка катком. - Установка бортовых камней (1 п.м.) - Устройство покрытия из плитки бехатон (плитки б/у) - Устройство песчаного основания (1м3); - Устройство покрытия из тротуарной плитки (1 м2); - Установка бортовых камней (1 п.м.) - Устройство покрытия из щебня, отсева - Установка бортовых досок (1 п.м.) - Устройство покрытий из щебня 15 см (1м2); - Устройство покрытия из отсева 15см (1 м2); 4 Ремонт дорожного покрытия магистральных улиц общегородского назначения (ПД3) 4.1. Устройство нижнего слоя щебеночного основания, толщ. 25 см (1м2); 4.2. Устройство верхнего слоя щебеночного основания, толщ 25 см (1м2); 4.3. Розлив вяжущих материалов (т); 4.4. Устройство асфальтобетонного покрытия толщ. 13 см (1м2); 4.5. Установка бортовых камней (1 п.м.) 5 Ремонт газона обыкновенного 5.1. Подготовка естественного основания, планировка (1м2). 5.2. Укладка растительного грунта толщ. 10 см (1 м3); 5.3. Засев газона семенами трав 30гр на 1м2 (1м2). Окончательные виды и объемы работ по конкретному участку определяются в заказ-наряде, направляемом Подрядчику. |
| 7. | Требования к объемам работ. | 1. Работы по соответствующему Объекту, начинаются по согласованию с Заказчиком по Техническому заданию (Приложение № 1 к Договору). Заказчик вправе уточнить (в т.ч. изменить, исключить или включить) объем и виды Работ, а также сроки выполнения Работ. 2. Восстановление существующих покрытий дорог, тротуаров и пешеходных дорожек, газонов, внутриквартальных, придомовых и других территорий, нарушенных в ходе производства работ, следует осуществлять в соответствии с регламентирующими документами, утвержденными органами местного самоуправления города. 3. Подрядчик осуществляет сбор/накопление/транспортирование/обработку/утилизацию/обезвреживание/размещение производственных отходов в соответствии с требованиями законодательства РФ, а также разработку и получение разрешительных документов, внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду (при необходимости). 4. Монтаж металлических конструкций (ограждения, заборы, элементы детской площадки и т.п.), не нарушающие требования Законодательства РФ, в части нарушения охранных зон тепловых сетей, являющихся собственностью балансодержателей объекта (УК, ТСЖ и т.п.). Подрядчик обеспечивает передачу восстановленных металлических конструкций собственнику с оформлением приемно-сдаточного акта о передаче конструкции. 5. Монтаж элементов благоустройства (бортовой камень, плитка «бехатон», и др.). Подрядчик обеспечивает перевозку к месту производства работ с последующим восстановлением благоустройства. |
| 8. | Требования к производству и последовательности работ. | - Подрядчик производит работы собственным инструментом (оснасткой) и приспособлениями к нему, необходимыми для выполнения работ. - Восстановление благоустройства территории производится после устранения повреждений теплотрасс (в т.ч. после гидравлических испытаний), выполняемых в локальных местах городской черты. - Подрядчик готовит типовую схему организации дорожного движения, где указывается расположение знаков и ограждений, необходимых для обеспечения безопасности производства работ. В непосредственной близости от места производства земляных работ (в начале и в конце) устанавливаются информационные щиты с указанием наименования заказчика, подрядчика, должности, фамилии, имени, отчества, контактных телефонов лиц, ответственных за производство работ, сроков начала и окончания работ; - Работы Подрядчик производит в соответствие с требованием утвержденных норм и правил, расход материалов в соответствие с утвержденной сметой к договору; - Подрядчик проводит работы по восстановлению нарушенного состояния участков территорий с обязательным оформлением: 5.1 актов скрытых работ и несет ответственность за оформление актов скрытых работ (для оформления актов скрытых работ на автомобильных дорогах местного значения, включая пешеходные дорожки, тротуары, земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги, Подрядчик обязан вызвать представителя органа местного самоуправления города для приемки скрытых работ; 5.2 фиксации восстановления благоустройства посредством проведения фотосъемки в ходе выполнения работ, включая скрытые работы. - После окончания восстановления дорожного покрытия, подрядчик демонтирует ограждения, информационные щиты и дорожные знаки; - Подрядчик готовит акты выполненных работ (по форме КС-2; КС-3); - Требования при восстановлении благоустройства: Благоустройство территории должно быть выполнено в соответствии с СНиП III-10-75 «Строительные нормы и правила. Благоустройство территории», утверждёнными Правилами благоустройства территории соответствующего муниципального образования или другими региональными нормативными документами. Объем благоустройства и тип покрытия должен соответствовать первоначальному виду, нарушенному в ходе выполнения работ на тепловых сетях. - Требования к конструкции ограждений: Ограждения должны быть секционными, сборно-разборными с унифицированными элементами, соединениями и деталями крепления. Расстояние между стойками сигнальных ограждений не должно быть более 6,0 мВ период выполнения работ по восстановлению благоустройства Подрядчик устанавливает информационный щит с указанием наименования Заказчика и Подрядчика, номеров телефонов и Ф.И.О. лиц, ответственных за производство работ и технический надзор, а также обеспечивает ограждение опасной зоны и выполнение иных действующих требований по технике безопасности. - Подрядчик отвечает за организацию безопасности дорожного движения в зоне проведения работ. - В зоне выполнения работ должны быть выставлены знаки и в ночное время установлено освещение (согласно ГОСТ 23407-78). - Дорожные знаки и ограждения мест производства дорожных работ должны устанавливаться до начала производства работ и демонтируются после окончания работ. В случае если работы выполняются поэтапно и не закончены в течении одного дня (24 часов), на месте производства работ должны быть установлены необходимые дорожные знаки и ограждения до момента возобновления работ. - Подрядчик обосновывает вид и количество устанавливаемых дорожных знаков, аншлагов и т.п. типовой схемой организации дорожного движения (поадресно, в зависимости от места нахождения объекта) в соответствии с ОДМ 218.0.019-2016 (Отраслевой дорожный методический документ) «Рекомендации по организации движения и ограждения мест производства дорожных работ». - Подрядчик ведет общий журнал работ в соответствии со СНиП 3.01.01-85*. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль ведения общего журнала работ, вносить в него предложения и замечания, которые обязательны для исполнения Подрядчиком. - Подрядчик обязан обеспечить за собственный счет транспортирование отходов, образовавшихся в ходе выполнения работ, а также мероприятия по обработке/ утилизации/ обезвреживанию/ размещению данных отходов - Заказчик принимает к оплате акты выполненных работ (по форме КС-2, КС-3) в соответствии со сметой, ежемесячно не позднее 25 числа с обязательным приложением: - фотографий, поэтапно выполненных работ; - отчета о расходе материалов Заказчика, применяемых при выполнении работ (при наличии); - исполнительная документация; - сертификаты соответствия (или технический паспорт); - схему движения на период восстановления благоустройства. - Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области охраны атмосферного воздуха, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки. - Восстановление благоустройства территории производится после устранения повреждений теплотрасс (в т.ч. после гидравлических испытаний), выполняемых в локальных местах городской черты. - Подрядчиком и Заказчиком проводится приемка восстановленных элементов благоустройства с составлением и подписанием акта приемки восстановленных элементов благоустройства. - По требованию Заказчика производить контрольные вырезки асфальтового покрытия в целях определения и фиксирования толщины асфальтового покрытия и толщины укладки щебня. - Подрядчик передает Заказчику акт приемки благоустройства. |
| 9. | Требования к применяемым материалам. | Требования к МТР, приобретаемому Подрядчиком: - Дата производства (изготовления) применяемых материалов не должна превышать 1 год на момент производства работ, применяемые материалы должны соответствовать проектной документации, при изменении типов материалов обязательно письменное согласование с Заказчиком - Работы должны выполняться с применением материалов Подрядчика (указанных в ведомости МТР, поставляемых Подрядчиком). Все материалы и изделия, поставляемые Подрядчиком, должны сопровождаться паспортами и сертификатами качества в соответствии с действующими нормами и стандартами. - Подрядчик самостоятельно и своевременно приобретает материалы, соответствующие ГОСТ и ТУ, и предоставляет Заказчику на них сертификаты качества и паспорта. - На все применяемые материалы необходимо предоставить накладные, счета-фактуры, подтверждающие стоимость МТР. |
| 10. | Обязанности подрядчика. | - Персонал Подрядчика обязан соблюдать правила техники безопасности, пожарной безопасности, внутреннего трудового распорядка, требования охраны труда, требования по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. Не допускать замусоривания территории и разливов горюче смазочных материалов, не допускать попадания вредных и ядовитых примесей бензина и других химических соединений в канализацию. Не сжигать мусор и другие материалы, вызывающие задымление атмосферного воздуха. - Подрядчик должен информировать Заказчика о всех экологических происшествиях, чрезвычайных ситуациях, предпосылках к экологическим происшествиям и о нарушениях правил, относящихся к его трудовой деятельности и принимать неотложные меры по их ликвидации. - Подрядчик несёт полную ответственность за нарушение требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды, допущенные при производстве работ на территории Заказчика. Затраты Подрядчика по выплатам соответствующих штрафов, претензий, исков не подлежат возмещению Заказчиком. - Подрядчик обязан: - восстановить нарушенное состояние участков территорий после проведения земляных работ, в том числе ликвидировать в полном объеме повреждения дорожного покрытия, озеленения и элементов благоустройства; - обеспечить уборку материалов; - обеспечить вывоз отходов с мест(а) производства работ в срок не позднее 3-х дней после срока окончания работ; - закрыть разрешение на земляные работы до момента окончания срока; - В случае не предоставления Подрядчиком актов на скрытые работы Заказчик данные работы не принимает. Подрядчик обязан за свой счет произвести освидетельствование скрытых работ с участием представителя Заказчика. - Ответственность за превышение стоимости работ по Договору полностью возлагается на Подрядчика. - Заказчик вправе перевыставить Подрядчику оплату счетов от Администрации г. Верхняя Пышма за превышение сроков восстановления благоустройства по вине Подрядчика, а также за нарушение согласованной схемы организации движения автотранспорта и пешеходов в месте производства ремонтных работ. - Подрядчик выплачивает по письменному требованию Заказчика неустойку за нарушение сроков начала и/или окончания выполнения работ. - Сдача-приемка выполненных работ осуществляется в соответствии с договором подряда на восстановления благоустройства. - Подрядчик должен выполнить работы в срок по договору. |
| 11. | Контроль и приемка выполненных работ. | - Заказчик имеет право контролировать ход и качество выполняемых работ, соблюдение требований ОТ, а также контроль соблюдения Подрядчиком требований законодательства в области охраны окружающей среды в течение всего времени выполнения работ. - Подрядчик является ответственным за сроки и качество выполняемых работ, согласованных объемов в соответствии с договорными обязательствами. - Все вопросы по выполнению работ должны быть согласованы с Заказчиком. - После выполнения работ Подрядчик обязан произвести уборку территории, на которой производились работы, все отходы, образовавшиеся у Подрядчика при выполнении работ, Подрядчик обязан передать для обработки/утилизации/обезвреживания/размещения в соответствии с требованиями федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления». - Подрядчик обязан сдать, а Заказчик принять, выполненные работы по актам выполненных работ в соответствии с исполнительной документацией и предоставлением следующих документов: -Техпаспорта или сертификаты на материалы, приобретенные Подрядчиком и используемые им при выполнении работ; -акты освидетельствования скрытых работ с предоставлением фотоматериалов. - Подрядчик по завершению работ обязан предоставить заказчику в фотоотчет в электронном виде, с актами скрытых работ и ведомостью по восстановлению благоустройства (указанной в приложении к техническому заданию) посредством передачи с помощью флеш карты не позднее 25 числа. Фотоотчет всех этапов работ в т.ч. до начала работ, а также скрытых работ, подлежащих освидетельствованию. С указанием на места проведения работ. При отсутствии фотосъёмки одного из этапов работ Подрядчик должен предоставить Заказчику объяснение с указанием причин. - Заказчику предоставлять Акты о приемке выполненных работ (форма КС-2, КС-3), подписанные представителями профильных служб с подтверждением объемов выполненных работ. - Подрядчик в течение 12 месяцев с момента окончания работ по письменному требованию Заказчика обязан предоставить копии документов, подтверждающих обращение с отходами, образовавшимися при выполнении (журнал движения отходов, форму 2-ТП отходы (с отметкой о приеме), акты передачи отходов специализированным организациям и т.п.). - Приёмка актов выполненных работ осуществляется по фактически выполненным работам с составлением и предоставлением локальных сметных расчётов. |
| 12. | Гарантийные обязательства. | - Подрядчик должен гарантировать соответствие выполненных работ и конструктивных элементов в части восстановления благоустройства требованиям нормативно-технической документации (НТД) и устранить за свой счет дефекты, выявленные в процессе эксплуатации в течение гарантийного срока: - На проезжих частях автомобильных дорог в течения 4 (четырех) лет с момента приемки выполненных работ; - На других элементах благоустройства (за исключением проезжих частей автомобильных дорог) в течении 2 (двух) лет с момента приемки выполнения работ. - Подрядчик в течение гарантийного срока эксплуатации устраняет дефекты, допущенные по его вине, за свой счет, своими силами и в сроки, согласованные с Заказчиком. Гарантийный срок в этом случае продлевается на период устранения допущенных дефектов. - Подрядчик гарантирует соблюдение требований по охране окружающей среды во время выполнения работ. Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области охраны атмосферного воздуха, включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Подрядчика, последний обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки. |
| 13. | Прочие и специальные требования. | Порядок и нормы выполнения работ регулируются следующими документами: - СП 82.13330.2016. Благоустройство территории. Актуализированная редакция СНиП III-10 -75; - Градостроительный Кодекс Российской Федерации № 190-ФЗ 29 декабря 2004 года; - «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» (приняты письмом Минтранса России от 17.03.2004г. № ОС-28/1270-ис); - Федеральный закон №257-ФЗ от 08.11.07 «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; - ГОСТ Р 58397-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. Правила производства работ. Оценка соответствия»; - «Правила по охране труда при производстве дорожных, строительных и ремонтно-строительных работ», утв. Приказом Минтруда России от 11.12.2020г. №882н; - ОДМ 218.6.019-2016 Отраслевой дорожный методический документ «Рекомендации по организации движения и ограждению мест производства дорожных работ»; - Постановление Правительства РФ от 23.10.93г. № 1090 «О правилах дорожного движения»; - Федеральный закон №7-ФЗ от 10.01.02 «Об охране окружающей среды»; - Федеральный закон №89-ФЗ от 24.06.98 «Об отходах производства и потребления»; |
| 14. | Приложения (являются неотъемлемой частью настоящего технического задания). | - Локальный сметный расчет № УТС-7658; - Локальный сметный расчет № УТС-7659; - Локальный сметный расчет № УТС-7660; - Локальный сметный расчет № УТС-7661; - Локальный сметный расчет № УТС-7662; - Локальный сметный расчет № УТС-7663; - Локальный сметный расчет № УТС-7664; - Локальный сметный расчет № УТС-7665; - Локальный сметный расчет № УТС-7719; |

Главный инженер                                                   Голотин А.В.

Начальник ПТО                                                     Васильев С.А.