АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ТРАНСПОРТНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

3-я очередь углепогрузочного комплекса в порту Восточный. Железнодорожная инфраструктура для обеспечения эксплуатации внутриплощадочных железнодорожных путей

[Тема]

Рабочая документация

Устройства СЦБ. Парк приема "Новый"

Ведомость объемов работ

21-06-0314-АТД2.ВОР

(Изм.2. Разрешение № 456 от 10.06.23)

Главный инженер проекта

В.И. Афонин

2024

Содержание

1	Ведомость объемов работ.	2

2	Пусконаладочные работы	4

Ведомость объемов работ.

| № поз. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Демонтаж поле |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж светофора линзового четырехзначного с пригласительным сигналом на металлической мачте | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Демонтаж релейного шкафа РШ с оборудованием | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Демонтаж шкафа батарейного БШ | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Демонтаж ПЯ с 1-м трансформатором | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Демонтаж оснований под ПЯ | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Демонтаж основания БШ, РШ | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Демонтаж муфт МГУ-28-I | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Отключение концов кабеля в существующем оборудовании до 12ж | кон. | 6 |  |  |  |
|  | до 27ж | кон. | 2 |  |  |  |
|  | Демонтаж щитков (гарнитур) крепления литерных табличек | шт. | 3 |  |  |  |
|  | Демонтаж литерных табличек | шт. | 27 |  |  |  |
|  | Демонтаж КЯ | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Монтаж поле |  |  |  |  |  |
|  | Разработка траншеи вручную для кабеля вдоль пути | м3 | 379,8 |  | V= 0,36*Lтр | L тр =1055м |
|  | Разработка грунта вручную под ж.д. путями для труб диаметром 0,11м (глубина 1,1м, ширина 0,6м) | м3 | 23,76 |  | V= 0,66*Lтр | L тр =36м |
|  | Устройство песчаной подушки (43 м3 песка на 1 км траншеи) | м3 | 47 |  |  |  |
|  | Укладка труб в траншею | м | 36 |  |  |  |
|  | Обратная засыпка грунта в траншею | м3 | 403,56 |  |  |  |
|  | Прокладка предупредительной ленты | км | 3,2 |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля в земле | м | 3154 |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля в существующем металлическом желобе | м | 130 |  |  |  |
|  | Прокладка кабеля в трубе под ж.д. путями | м | 66 |  |  |  |
|  | Разработка котлованов |  |  |  |  |  |
|  | Под фундамент светофора на металлической мачте (усил.фунд.) | м3 | 4,6 |  | 2,3м3 х 1шт | 2 свет. |
|  | Под основания ПЯ | м3 | 4,02 |  | 0,67м3 х 1шт | 6 ПЯ |
|  | Гидроизоляция |  |  |  |  |  |
|  | Мачт светофоров | м2 | 4,18 |  | 2,09м2 х 1шт | 2 свет. |
|  | Оснований под ПЯ | м2 | 8,52 |  | 0,71м2 х 1шт | 12 оснований |
|  | Муфты кабельные и сухие разделки на кабелях |  |  |  |  |  |
|  | МСБ-П-3-4 | шт. | 6 |  |  |  |
|  | МСБ-Ау-7-10 | шт. | 2 |  |  |  |
|  | УПМ-24-I | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Ввод и сухая разделка кабеля в существующем оборудовании | кон. | до 12ж – 2к. |  |  |  |
|  | Установка и монтаж |  |  |  |  |  |
|  | Нового четырехзначного светофора на металлической мачте со светодиодными светооптическими системами (высота мачты 8 м) | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Нового пятизначного светофора на металлической мачте со светодиодными светооптическими системами (высота мачты 8 м) | шт. | 1 |  |  |  |
|  | Крепление ящика трансформаторного ТЯ-6П к мачте светофора | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Нового ПЯ | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Установка перемычек к ПЯ | шт. | 4 |  |  |  |
|  | Прокладка стали горячекатанной 10 мм | м | 14 |  |  |  |
|  | Установка искрового прибора ГРПЗ-1У | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Установка заземления низковольтного | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Заземление светофоров | шт. | 2 |  |  |  |
|  | Устройство площадок (планировка) для установки ПЯ (площадка 1м х 1м) | шт. | 6 |  |  |  |
|  | Наклеивание табличек на напольное оборудование | шт. | 18 |  |  |  |
|  | Пост демонтаж |  |  |  |  |  |
|  | Демонтаж концов провода | шт. | 200 |  |  |  |
|  | Демонтаж приборов на стативах | шт. | 85 |  |  |  |
|  | Пост монтаж |  |  |  |  |  |
|  | Монтаж концов провода | шт. | 50 |  |  |  |
|  | Монтаж панелей МПЦ | шт. | 3 |  |  | В сущ. шкафу |
|  | Кабели до 35кВ по конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы масса 1м до 1 кг | м | 300 |  |  |  |
|  | Демонтаж существующего кабеля (жилы) | жил | 20 |  |  |  |
|  | Переименование приборов | шт. | 30 |  |  |  |
|  | Монтаж концов кабеля до 27ж | шт. | 10 |  |  |  |
|  | Монтаж концов кабеля до 48ж | шт. | 20 |  |  |  |

Пусконаладочные работы

| № поз. | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета, расчет объемов работ и расхода материалов* | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Все работы выполняются в условиях движения поездов и под напряжением. Зона движения поездов 35 |  |  |  |  |  |  |
| Реконструкция ЭЦ станции Находка-Восточная (с К=1,3 прил.16.1 п.1.1) |  |  |  |  |  |  |
|  | Микропроцессорная централизация | Светофор, стрелка | 2 |  |  | 116-01-050-01 |
|  | Путевая автоматическая блокировка на станции (увязка АБ и действующей ЭЦ) | 1 однопутный подход | 2 |  |  | 116-01-002-01 |
|  | Система контроля участков пути методом счета осей | 1 участок пути | 2 |  |  | 116-01-056-02 |