Техническое задание

Подрядчику

на проведение работ по ремонту ленточного конвейера №39

ППК-3 АО «Восточный Порт»

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1 Объект производства работ

РАЗДЕЛ 2. Причины необходимости производства работ

РАЗДЕЛ 3 Технические характеристики ленточного конвейера

РАЗДЕЛ 4 Цель производства работ

РАЗДЕЛ 5 Подготовительные работы

РАЗДЕЛ 6 Задание Подрядчику на производство работ

РАЗДЕЛ 7 Требования к ППР

РАЗДЕЛ 8 Требования к Подрядчику

РАЗДЕЛ 9 Приёмка работ

РАЗДЕЛ 10 Приложения

- Объект и Место производства работ

Объект - Ленточный конвейер №39 Место производства работ – Причал №50 ППК-3 (производственно-перегрузочный комплекс-3) АО «Восточный Порт» г. Находка, п. Врангель, ул. Базовая 9.

- Причины необходимости производства работ

В процессе длительной эксплуатации и условий морской среды образовалась сквозная коррозия несущих и вспомогательных металлоконструкций (балок, а также анкерных шпилек крепления несущих балок), разрушение фундаментов опор рамы Ленточного конвейера №39.

- Технические характеристики Объекта производства работ

Габаритные размеры: Длина – 382 метра; Ширина – 2,5 метра; Высота подъема – 9 метров; Разность уровней высоты от 0 до 9 метров. Грузопроизводительность – 3000 тонн/час. Ширина конвейерной ленты – 2000 мм. Скорость движения ленты – 180 м/мин. Длина конвейерной ленты – 849 метров.

- Цель производства работ

Произвести ремонт Ленточного конвейера №39 в соответствии с требованиями настоящего Технического задания и условиями Договора. Результатом работ является рабочий конвейер с техническими характеристиками, соответствующими указанным в разделе 3 настоящего Технического задания

- Подготовительные работы со стороны Заказчика

Заказчик производит следующие подготовительные работы до передачи Объекта в ремонт Подрядчику: 1. отключает электроэнергию, снимает напряжение на сборках и щитах, отсоединяет ремонтируемый Объект от всех подходящих к нему и отходящих от него коммуникаций; 2. очищает оборудование и коммуникации от грязи и шлака (замывает Объект); 3. очищает приямки, каналы, лотки, промывает канализационные трубопроводы; 4. демонтирует ветрозащитные укрытия; 5. демонтирует конвейерную ленту, отсоединяет натяжное устройство и демонтирует оборудование противовеса; 6. демонтирует концевой барабан; 7. демонтирует конвейерные ролики.

- Задание Подрядчику на производство работ

- Разработать проект производства работ (далее - ППР) с графиком производства строительно-монтажных работ. - Утвердить ППР уполномоченным лицом Подрядчика; - Согласовать утвержденный Подрядчиком ППР у Заказчика; - Изготовить Металлоконструкции, новые части (элементы), в соответствии с Чертежами (приложением к настоящему Техническому заданию) и доставить их на Объект, территорию ППК-3; - Произвести демонтаж изношенных металлоконструкций, частей (элементов), в том числе оборудования, Ленточного конвейера №39; - Восстановить фундаменты (подливка) под опорами рамы Ленточного конвейера №39; - Произвести монтаж металлоконструкций, новых частей (элементов), Ленточного конвейера №39; - Произвести монтаж оборудования (электромонтажные и пусконаладочные работы) Ленточного конвейера №39; - При производстве работ на Объекте не создавать помех погрузочным работам судопогрузочной машиной №2. При необходимости обеспечить временные опоры под питающий кабель

- Требования к ППР

7.1. ППР в обязательном порядке должен включать в себя, в том числе, но не ограничиваясь: • Титульный лист с данными о лицах: - ФИО, должность, подпись разработчика ППР, дата разработки ППР, гриф «Разработан»; - ФИО, должность, подпись лица, утвердившего ППР со стороны, дата утверждения, печать Подрядчика, гриф «Утверждаю»; • Список нормативно-документальной базы, на основе которой разработан ППР и согласно которой планируется производить работы; • Перечень механизмов, спецтехники и оборудования, в том числе Подъемные сооружения (далее – ПС), с указанием полных технических характеристик, в том числе габаритные размеры (ходовые и рабочие), масса, грузоподъемность, вылет стрелы, рабочие радиусы, эпюра грузоподъемности, а также с указанием иных данных, необходимых для определения безопасности и применимости при производстве работ; • Технологию производства работ (пояснительная записка), изложенную в хронологическом порядке; • Схематический план производства работ; • Схематический план складирования демонтированных частей, с указанием места производства работ по измельчению; • Схему движения людей (работников Подрядчика) и спецтехники на площадке производства работ; • Схемы строповок; • Обоснование выбора места установки ПС; • График производства работ – один на изготовление и поставку металлоконструкций, а второй на демонтаж изношенных и монтаж новых металлоконструкций с восстановлением фундаментов опор рамы Ленточного конвейера №39. График составляется в календарных днях; • Перечень мероприятий по охране труда, технике безопасности и пожарной безопасности; 7.2. Разработанный Подрядчиком ППР должен отвечать следующим требованиям: • Соответствие устанавливаемых ПС и подъемников условиям демонтажных работ по грузоподъемности, высоте подъема и вылету (грузовая характеристика крана); • Обеспечение безопасного расстояния (не менее 1 метра) от сетей и мест движения транспорта и пешеходов, а также безопасных расстояний приближения ПС к строениям и местам складирования материалов; • Условия безопасной работы (отсутствие возможных столкновений) нескольких ПС и других механизмов, в том числе подъемников, находящихся на площадке производства работ; • Перечень применяемых грузозахватных приспособлений и графическое изображение (схема) строповки грузов; • Места и габариты складирования грузов, подъездные пути и т.д.; • Мероприятия по безопасному производству работ с учетом конкретных условий на участке, где установлен кран (ограждение площадки производства работ; наличие средств связи и условных обозначений); • Расположение помещений для санитарно-бытового обслуживания работников, питьевых установок и мест отдыха; • Разрез объекта демонтажа на полную высоту при положении стрелы ПС над объектом демонтажа (максимальный и минимальный вылет) и пунктиром — выступающих металлоконструкций крана (стрелы, противовеса) при повороте на 180°; • Лица, ответственные за безопасное производство работ грузоподъемными машинами, крановщики, операторы (машинисты), рабочие люльки и стропальщики должны быть ознакомлены с планом производства работ под роспись до начала производства работ. В случае несоблюдения указанных выше требований к ППР, Заказчик вправе не рассматривать и не согласовывать разработанный Подрядчиком ППР до внесения в него соответствующих корректировок. 7.3. При разработке ППР и производстве работ Подрядчик должен руководствоваться положениями приказа Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 26 ноября 2020 г. № 461 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности" Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются ПС, в том числе обязан: - Для обеспечения охраны труда и пожарной безопасности на площадках, участках и рабочих местах при производстве работ необходимо руководствоваться приказом Минтруда России от 11.12.2020г № 884н «Об утверждении правил охраны труда при выполнении электросварочных и газосварочных работ»; - При производстве погрузочно-разгрузочных и монтажных работ грузоподъемными кранами следует руководствоваться требованиями ГОСТ 12.3.009-76. «Работы погрузочно-разгрузочные»; - Обеспечение рабочих средствами индивидуальной защиты (СИЗ), спецодеждой и спец обувью при производстве погрузочно-разгрузочных и монтажных работ должно производиться в соответствии с ГОСТ 12.4.011-89 «Средства защиты работающих»; - Подрядчик обязуется производить все работы по демонтажу с применением пневмо - электроинструмента и газосварочного оборудования. 7.4. Производство работ должно производиться с соблюдением требований нормативных документов, в том числе: - Приказ Минтруда от 28 октября 2020 г. № 753н «Правила по охране труда при погрузочно -разгрузочных работах и размещении грузов»; - Приказ Минтруда от 16 ноября 2020 № 782н «Об утверждении правил по охране труда при работе на высоте»; - Постановление правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020г. N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»; - ГОСТ Р 58752-2019 Средства подмащивания. Общие технические условия; - ГОСТ Р 58753-2019 Стропы грузовые канатные для строительства.; - ГОСТ Р 58758-2019 Площадки и лестницы для строительно-монтажных работ. Общие технические условия;

- Требования к Подрядчику

8.1. Наличие у Подрядчика документов, разрешающих производство демонтажных работ (удостоверения монтажников технологического оборудования; разрешение работы на высоте, аттестация по пожарной безопасности). 8.2. Подрядчик самостоятельно и за свой счёт производит оформление личных, транспортных и материальных пропусков, допускающих (внос/вынос; вход/выход) персонал, транспорт, спецтехнику, инструмент и оборудование на территорию ППК-3 АО «Восточный Порт», заблаговременно. 8.3. Подрядчик при производстве работ, обязан использовать только ПС (краны, автокраны, грузоподъемные механизмы и т.п.) в обязательном порядке прошедшие техническое обследование, в том числе в составе в составе ЧТО (частично техническое обследование) и ПТО (полное техническое обследование), согласно утверждённому приказу Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору №461 от 26.11.2020 г. «Федеральные нормы и правила в области промышленной безопасности «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

- Приёмка работ

Приемка работ производится после успешного проведения пусконаладочных работ (ПНР) и фиксируется Актом приёмки ПНР на условиях заключенного Договора Для проведения ПНР Заказчик в течение 10 календарных дней производит следующие работы: 1. монтирует концевой барабан на Объект; 2. монтирует конвейерные ролики на Объект; 3. монтирует конвейерную ленту, присоединяет натяжное устройство и монтирует оборудование противовеса на Объект; 4. подключает Ленточный Конвейер №39 к сети электропитания и подключает к сети действующих коммуникаций.

- Приложения к настоящему Техническому заданию

- Чертежи ленточного конвейера №39.

| Подрядчик | Заказчик |
| --- | --- |
| _____________/_______________/ | Управляющий директор АО «Восточный Порт» ________/ В.Ю. Байбак / |